STUDENTI: …………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

REALIZZAZIONE DI CIRCUITI LOGICI COMBINATORI

Progettare e realizzare con la breadboard almeno uno dei 5 circuiti logici combinatori:

- Multiplexer 2-1

- con porte AND,OR,NOT

- con soli NAND o soli NOR in logica negata

- Majority logic 2 su 3: è un circuito con tre ingressi ed una sola uscita che deve essere “1” se almeno due dei tre ingressi sono “1”.

- con porte AND,OR,NOT

- con soli NAND o soli NOR in logica negata

- Parity Checker a 4 bit: è un circuito con 4 ingressi ed una sola uscita che deve essere “0” se il numero di bit a “1” di ingresso è pari, “1” se il numero di bit a “1” di ingresso è dispari.

- con soli XOR

Usate i “data sheets” in allegato. Scrivere la tabella di verità dei circuiti che scegliete di realizzare e disegnarne lo schema.   Utilizzate i “dip switches” in dotazione per impostare i diversi input. Far verificare all’esercitatore che il circuito funziona.