STUDENTI: …………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

TRANSISTOR IN CONFIGURAZIONE A EMETTITORE COMUNE (CE): POLARIZZAZIONE FISSA: REGIONE LINEARE E SATURAZIONE.

1) Si verifichi che il transistor (2N2222A) fornito per l’esperienza sia effettivamente un transistor di tipo npn utilizzando la funzione diodo del voltmetro digitale. Per farlo ipotizzate che il transistor possa essere schematizzato (ai soli fini di questo ragionamento) come due diodi connessi come nella figura qui a sinistra. La funzione “diode test” del voltmetro digitale applica una piccola corrente e lo strumento legge la differenza di potenziale che si ottiene ai capi della giunzione. In polarizzazione inversa il multimetro legge “1”. Si può così determinare in maniera univoca la base. Determinare la corrispondenza degli altri due contatti basandosi sul fatto che per la giunzione BC la caduta di tensione è leggermente più bassa perché la sua dimensione fisica è maggiore di quella della giunzione EB e quindi la densità di corrente è minore.

2) Si monti il circuito di polarizzazione fissa ad emettitore comune, rappresentato nella figura qui a

sinistra, scegliendo Vcc= 4V e i valori delle resistenze Rb ed Rc tali che Ic=5 mA e Vce= Vcc/2. Si supponga inizial-mente =200 (o lo si misuri utilizzando la funzione cor-rispondente sul multimetro).

_______________

Riportare i valori misurati delle resistenze scelte:

Rb=_________________       Rc=_________________

ed i valori di Ic, Vce e Vbe misurati:

Ic=________________  Vce=________________    Vbe=________________

Verificare che il punto di lavoro sia quello desiderato. Se la Vce differisse più del 10% dal valore atteso, ricavare e variare il valore della Rb in modo da ottenere il punto di lavoro desiderato. In tal caso riportare i valori di

_______________   Rb=______________   Ic=_________________   Vce=______________

3) Variare ora il punto di lavoro nell’intorno di quello scelto, cambiando di poco la Rb (suggerimento: variare la resistenza in passi del 10 % circa). Due o tre valori sopra e sotto il punto di lavoro scelto sono sufficienti. Osservare qual è la relazione fra Ic e Ib riportando sul grafico i valori misurati di queste quantità. (suggerimento: Misurare Vbe con l’oscilloscopio e la sonda compensata a 10X).

Ricavare il del transistor dalla relazione ottenuta (magari con un fit) e confrontarlo con quello misurato con il voltmetro digitale. Sono differenti ? Se si perché secondo voi ?

Risposta:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) Variare ora Rb in maniera tale da portare il transistor in saturazione ipotizzando che min. Misurare il valore di Vce e riportare:

Vbe=__________________      Vce=__________________        Rb=____________________

5) Scambiare il transistor con quello di un altro gruppo e osservare se si mantiene la condizione di saturazione o meno.

Vbe=__________________      Vce=__________________