STUDENTI: …………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

CONTATORI ASINCRONI

Realizzare almeno uno dei seguenti circuiti, utilizzando il generatore digitale di segnali (TTL OUTPUT) per produrre il clock a frequenza di 1 Hertz. Utilizzare la schedina con il display a 7 segmenti per la visualizzazione del conteggio.

1) Contatore asincrono a 4 bit utilizzando gli integrati di cui sono allegati i “data sheets”. Si suggerisce di cominciare con un contatore a 2 bit utilizzando un solo integrato e poi aggiungere un bit alla volta fino ad arrivare al contatore finale controllando per ogni passo che il conteggio sia corretto. Disegnare il circuito realizzato.

Aggiungete la logica necessaria ad azzerare il contatore quando l’uscita vale 10, cioè realizzate un contatore decimale. Disegnare il circuito realizzato.

2) Realizzare un contatore asincrono all’indietro a 4 bit con azzeramento a 5. Disegnare il circuito realizzato.

3) Realizzare un contatore asincrono avanti/indietro utilizzando un multiplexer 2 in 1 come circuito di controllo. Disegnare il circuito realizzato.